Часы GammaMaster II модель А3682

Инструкция по эксплуатации

1.0 Введение

Часы GammaMaster II оснащены счетчиком Гейгера-Мюллера, который определяет гамма-излучение и конвертирует показания в эквивалентную дозу (ЭД) и мощность эквивалентной дозы (МЭД) облучения. Часы позволят Вам определить уровень радиации в зоне Вашего проживания и подсчитать возможный уровень накопленной радиации.

Часы GammaMaster II имеют отдельную функцию звукового сигнала тревоги при превышении эквивалентной дозы (ЭД) и мощности эквивалентной дозы (МЭД), пороговые значения этих параметров Вы можете задать сами. Кроме этого часы, имея качественный механизм, показывают время, дату и имеют функцию будильника.

Меры предосторожности

- Перед началом использования ознакомьтесь с данной инструкцией.

- Не подвергайте часы ударам.

- Открывать корпус часов допускается только в сервисных центрах, иначе Вы можете повредить электронные датчики и компоненты.

- Протирайте часы мягкой тканью.

- Не приближайте часы к магнитам и устройствам с сильным электромагнитным излучением, например, сотовым телефонам, динамикам, двигателям.

- Когда Вы не пользуетесь часами, храните их в сухом месте.

2.0 Информация о радиационном излучении

Радиация всегда присутствует на Земле и в окружающем человека пространстве. Это одно из свойств материи. Естественная, не связанная с человеческой деятельностью, радиация это результат космической радиации и радиоактивности некоторых элементов, которые являются частью окружающего мира. Это естественный радиоактивный фон. Существуют определенные уровни радиации, которые не влияют на состояние здоровья, но есть уровни радиации, которые оказывают негативный и даже разрушительный эффект на состояние здоровья.

Влияние радиоактивного излучения складывается из энергии частицы и мощности радиоактивного потока.

Для оценки влияния радиации на здоровье человека введено понятие эквивалентной дозы (ЭД) - это поглощённая доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения или коэффициент качества. Единица измерения эквивалентной дозы (СИ) — Зиверт (Зв).

Существует также понятие мощность эквивалентной дозы (МЭД) - это отношение эквивалентной дозы излучения к времени, за которое эта доза поглощена организмом. Мощность эквивалентной дозы излучения измеряется в Зв/час.

Каждое живое существо на земле получает определенную дозу радиации от естественного радиоактивного фона, который присутствует везде. Это абсолютно естественно и безопасно. Часы GammaMaster II позволяют Вас не беспокоиться о радиации. Достаточно установить пороговое значение мощности эквивалентной дозы в 2 – 4 раза выше, чем естественный уровень (т.е. если натуральный радиационный фон в Вашей местности составляет 0.1 мЗв/ч, установите пороговое значение 0.3–0.4 мЗв/ч). Установите пороговое значение эквивалентной дозы равным 3, это естественная доза. Когда пороговое значение будет превышено, часы включат звуковой сигнал тревоги и отобразят значение эквивалентной дозы. Вы сможете покинуть территорию с повышенным уровнем радиации и информировать соответствующие инстанции.

3.0 Элементы и их назначение

|  | Кнопка Режим - Переключение между режимами эквивалентной дозы (ЭД), мощности эквивалентной дозы (МЭД) и режимом часов. - Для увеличения значений при настройках. Кнопка Выбор - Для выбора экранов подменю. - Для входа/выхода в режим настроек. Кнопка Сброс - Для сброса часов. - Пользователь должен производить сброс часов только после замены батарей. |
| --- | --- |

Кнопка Подсветки

- Включает на 2 секунды подсветку.

- Для активации режима связи с ПК нужно держать нажатой 2 секунды.

Винт

- Для установки значения времени.

3.1 Дисплей и его функции

|  | Окно аналогового представления мощности эквивалентной дозы (МЭД) - В аналоговом представлении показывает значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. Окно аналогового представления эквивалентной дозы (ЭД) - В аналоговом представлении показывает значение эквивалентной дозы гамма-излучения. |
| --- | --- |

Окно цифрового дисплея

- Показывает текущее пороговое значение эквивалентной дозы.

- Показывает текущее пороговое значение мощности эквивалентной дозы.

- Показывает текущее время в формате часы - минуты или минуты – секунды.

- Показывает установку будильника в формате часы – минуты и дату в формате день – месяц.

Окно индикаторов

- Индикатор ‘SET’ отображается, когда включен режим настроек.

- Индикаторы  и  отображаются, когда включен дисплей мощности эквивалентной дозы.

- Индикаторы  и  отображаются, когда включен дисплей эквивалентной дозы.

- Индикатор  отображается, когда включен дисплей текущего времени, будильника или даты.

- Индикаторы  и  отображаются, когда включен дисплей суммарной эквивалентной дозы.

4.0 Основные функциональные режимы

|  | Часы GammaMaster II имеют три основных функциональных режима: - Режим мощности эквивалентной дозы. - Режим эквивалентной дозы. - Режим часов. Переключение между основными функциональными режимами - Один раз нажмите кнопку Режим для переключения между основными функциональными режимами. Дополнительные функциональные дисплеи - Каждый основной функциональный режим имеет несколько дополнительных функциональных дисплеев. - Каждый дополнительный функциональный дисплей отображает дополнительную информацию соответствующего основного функционального режима. |
| --- | --- |

Переключение между дополнительными функциональными дисплеями

- Один раз нажмите кнопку Выбор для переключения между дополнительными функциональными дисплеями.

Подробное описание основных функциональных режимов и их дополнительных функциональных дисплеев будет дано в следующих разделах инструкции.

5.0 Режим часов – дополнительные функциональные дисплеи

|  | Режим часов Режим часов имеет 5 дополнительных функциональных дисплеев: - Дисплей текущего времени 1 (часы - минуты). - Дисплей будильника (часы - минуты). - Дисплей даты (день - месяц). - Дисплей года. - Дисплей текущего времени 2 (минуты - секунды). Для переключения между дополнительными функциональными дисплеями - Один раз нажмите кнопку Выбор. Дисплей текущего времени 1 - На цифровом экране показывается текущее время в формате часы – минуты. - Мигающее двоеточие отображает отсчет секунд. - Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. - Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. |
| --- | --- |

5.1 Режим часов – дисплей будильника и даты

|  | Дисплей будильника - На цифровом экране в формате часы – минуты отображается установленное время будильника. - Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. - Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. Включение/выключение будильника - Когда отображается дисплей будильника, один раз нажмите кнопку Режим для включения/выключения будильника. - Когда будильник включен, на дисплее отображается индикатор . - Если будильник включен, ежедневно в заданное время будет включаться сигнал будильника. - Для выключения сигнала будильника нажмите любую кнопку. |
| --- | --- |

Дисплей даты

- На цифровом экране в формате день – месяц отображается дата.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

5.2 Режим часов – Дисплей года и текущего времени 2

|  | Дисплей года - На цифровом экране показывается текущий год. - Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. - Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. Дисплей текущего времени 2 - На цифровом экране показывается текущее время в формате минуты - секунды. - Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. - Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. |
| --- | --- |

5.3 Режим часов – Настройка текущего времени, даты, установка будильника

Переход в режим настроек

- Для настройки текущего времени, даты и установки будильника в дисплее текущего времени 1 нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор.

- Начнут мигать цифры часов в установке будильника, и появится индикатор ‘SET’.

Процедура установки

|  | - Для выбора устанавливаемого значения один раз нажмите кнопку Выбор, последовательность выбора показана на рисунке слева. - Когда мигают выбранные цифры, нажмите кнопку Режим для увеличения значения или держите нажатой кнопку Режим для быстрого увеличения значения. После задания текущего времени, даты и настройки будильника нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор для выхода из дисплея настроек. - Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в дисплей текущего времени. |
| --- | --- |

6.0 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей текущей мощности эквивалентной дозы

Режим мощности эквивалентной дозы имеет четыре дополнительных дисплея:

- Дисплей текущей мощности эквивалентной дозы.

- Дисплей порогового значения МЭД.

- Дисплей записей МЭД.

- Дисплей калибровки МЭД.

Переключение между дополнительными функциональными дисплеями

- Для последовательного переключения между дополнительными функциональными дисплеями нажимайте кнопку Выбор.

Дисплей текущей мощности эквивалентной дозы

- На цифровом экране показывается текущая мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

6.1 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей порогового значения МЭД

Дисплей порогового значения МЭД

- На цифровом экране показывается пороговое значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

Включение/выключение тревоги при превышении порогового значения МЭД

- В любом функциональном дисплее нажмите и держите нажатой в течение 2 секунд кнопку Режим для включения/выключения тревоги при превышении порогового значения МЭД.

- Когда тревога при превышении порогового значения МЭД включена, отображается индикатор .

- Затем часы вернуться в режим текущего времени или в режим отображения МЭД.

- Когда тревога при превышении порогового значения МЭД включена, часы издают звуковой сигнал, если текущее значение МЭД превышает установленное пороговое значение.

- Чтобы выключить звук тревоги нажмите любую кнопку.

6.2 Режим мощности эквивалентной дозы – Настройка порогового значения МЭД

Для настройки порогового значения МЭД

- В дисплее текущей мощности эквивалентной дозы нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор.

- На цифровом экране начнет мигать десятичная точка и появится индикатор ‘SET’.

Процедура настройки

|  | - Для выбора устанавливаемого значения один раз нажмите кнопку Выбор, последовательность выбора показана на рисунке слева. - Когда мигает десятичная точка, один раз нажмите кнопку Режим чтобы передвинуть десятичную точку. - Когда мигают выбранные цифры, нажмите кнопку Режим для увеличения значения или держите нажатой кнопку Режим для быстрого увеличения значения. - Когда мигает счетчик записей показаний, нажмите кнопку Режим для сброса счетчика или продолжите запись. |
| --- | --- |

- После завершения установок нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор для выхода из дисплея настройки.

- Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в дисплей текущего времени.

Важно! После замены батарей автоматически устанавливается  пороговое значение МЭД равное 0.6 мЗв/час. Не рекомендуется устанавливать пороговое значение МЭД менее 0.35 мЗв/час, чтобы избежать включения сигнала тревоги, вызванного статистическими колебаниями уровня радиации.

6.3 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей записей МЭД

|  | Сохранение показаний МЭД - Для сохранения текущего значения МЭД в дисплее записей МЭД один раз нажмите кнопку Режим. - Счетчик записей увеличится на 1, это означает, что показания сохранены в памяти. - Будут сохранены показания ЭД и МЭД, пороговое значение и текущее время. - Пользователь может сохранять до 500 записей показаний. Если память заполнена, на дисплее записей МЭД отобразится индикатор ‘d---’, больше нельзя сохранять записи показаний до сброса счетчика. |
| --- | --- |

- Если сохраненные данные не были переданы на ПК, они не удаляются даже при сбросе счетчика. Но если счетчик сброшен, новые данные перезаписываются вместо старых.

6.1 Режим мощности эквивалентной дозы – Дисплей калибровки МЭД

Дисплей калибровки МЭД

- Различные факторы окружающей среды могут влиять на точность показаний датчика, поэтому, чтобы получить более точные показания, перед каждым измерением нужно производить калибровку.

Для начала калибровки МЭД

- В дисплее калибровки МЭД нажмите кнопку Режим.

- Начнут мигать цифры до появления первого откалиброванного значения.

- Во время калибровки круглый аналоговый индикатор мигает и постепенно заполняется. Пустой аналоговый индикатор означает статистическую ошибку более 100%, полностью заполненный аналоговый индикатор означает, что ошибка не превышает 20%.

- Калибровка закончится, когда круглый аналоговый индикатор будет полностью заполнен.

- После калибровки пользователь может сохранить значение МЭД, нажав кнопку Режим.

- После сохранения откалиброванного значения МЭД или после остановки процесса калибровки нажмите кнопку Выбор для выхода из дисплея калибровки.

7.0 Режим эквивалентной дозы – Дисплей текущей эквивалентной дозы

Режим эквивалентной дозы имеет три дополнительных дисплея:

- Дисплей текущей эквивалентной дозы.

- Дисплей порогового значения ЭД.

- Дисплей суммарной эквивалентной дозы.

Переключение между дополнительными функциональными дисплеями

- Для последовательного переключения между дополнительными функциональными дисплеями нажимайте кнопку Выбор.

Дисплей текущей эквивалентной дозы

- На цифровом экране показывается текущая эквивалентная дозы гамма-излучения.

- Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения.

- Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения.

7.1 Режим эквивалентной дозы – Дисплей порогового значения эквивалентной дозы и суммарной эквивалентной дозы

|  | Дисплей порогового значения ЭД - На цифровом экране показывается пороговое значение эквивалентной дозы. - Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. - Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения. Дисплей суммарной эквивалентной дозы - На цифровом экране показывается суммарная эквивалентная доза. - Линейный аналоговый индикатор показывает текущую мощность эквивалентной дозы гамма-излучения. - Круглый аналоговый индикатор показывает текущую эквивалентную дозу гамма-излучения |
| --- | --- |

7.2 Режим эквивалентной дозы – Настройка порогового значения ЭД

Для настройки порогового значения ЭД

- В дисплее эквивалентной дозы нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор.

- На цифровом экране начнет мигать десятичная точка и появится индикатор ‘SET’.

Процедура настройки

|  | - Для выбора устанавливаемого значения один раз нажмите кнопку Выбор, последовательность выбора показана на рисунке слева. - Когда мигает десятичная точка, один раз нажмите кнопку Режим чтобы передвинуть десятичную точку. - Когда мигают выбранные цифры, нажмите кнопку Режим для увеличения значения или держите нажатой кнопку Режим для быстрого увеличения значения. - После завершения установок нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Выбор для выхода из дисплея настройки. |
| --- | --- |

- Если в течение 1 минуты не была нажата ни одна кнопка, часы автоматически вернуться в дисплей текущего значения эквивалентной дозы.

Важно! После замены батарей автоматически устанавливается  пороговое значение ЭД равное 9999 мЗв. Рекомендуется оставить это значение.

8.0 Режим подключения к ПК

Для чего нужно подключать часы к компьютеру

Подключая часы к компьютеру, пользователь может передать данные, сохраненные в часах, на ПК для хранения и дальнейшего анализа. Например, анализируя показания ЭД/МЭД, Вы можете построить график, показывающий безопасен радиационный фон в исследуемой местности или нет.

Многопользовательский интерфейс

Часы GammaMaster II позволяют нескольким пользователям сохранять свои данные на одном компьютере. Существует два многопользовательских режима:

Одними часами GammaMaster II пользуются несколько человек

- Различные пользователи могут создавать собственные профили в программе.

- Каждый раз при передаче данных с часов в компьютер пользователь может сохранять их в свой собственный профиль.

Несколько часов GammaMaster II с одним или несколькими пользователями

- Каждые часы GammaMaster II регистрируются в программе как отдельный инструмент, чтобы была возможность различать их друг от друга.

- Пользователь может сохранять данные с часов в свой собственный профиль или в общий профиль, чтобы сравнивать показания с различных часов.

- Вместе с данными будет записываться соответствующий идентификатор часов.

8.1 Режим подключения к ПК – Как подключиться к компьютеру

Пред подключением к ПК

- Подключите к ПК ИК-адаптер (не входит в комплект поставки GammaMaster II) и установите драйвера.

- Если ИК-адаптер уже установлен на компьютере, убедитесь в том, что активирован режим поиска IrDA соединения.

- Запустите с CD программу x:\DISK1\SETUP.EXE (x это буква обозначающая CD-ROM на Вашем компьютере) и следуйте инструкциям по установке.

Подключение GammaMaster II к ПК

- В главном меню “Пуск” в разделе программ найдите “GammaMaster” и запустите программу “GammaMaster”.

- В любом функциональном режиме нажмите и в течение 2 секунд держите нажатой кнопку Подсветки для активации режима подключения к компьютеру. При успешном подключении на дисплее отобразится индикатор “PCon” и прозвучит короткий звуковой сигнал.

- Разместите часы GammaMaster II напротив ИК-даптера на расстоянии 10 – 20 см.

- При первом подключении часов GammaMaster II к компьютеру, выберите команду “New” для создания профиля пользователя и команду “Registration” для регистрации часов в программе.

- Выберите команду “Read” для чтения данных из часов.

- Если в течение 10 секунд отсутствует ИК-сигнал или была нажата любая кнопка, часы автоматически выходят из режима подключения к компьютеру.

8.2 Режим подключения к ПК – Передача данных в компьютер

- Если Вы первый раз передаете данные на компьютер, Вы должны выбрать команду “New”, чтобы создать собственный профиль.

- Если Вы первый раз подключаете часы GammaMaster II к компьютеру, Вы должны выбрать команду “Registration” для регистрации часов в Вашем профиле.

- После этого выберите команду “Read” для начала передачи данных на компьютер.

- После завершения передачи данных Вы можете: выбрать команду “Graph” для постройки графика, команду “Export” для сохранения истории Ваших данных и параметров пользователя в файл формата .dbf, команду “Print” для распечатки Ваших данных.

- Вы также можете проводить поиск и фильтрацию данных с помощью команд “Search” и “Filter”.

- Также Вы можете просмотреть информацию о пользователе и историю показаний с помощью команд “Information” и “History”.

- Для импорта в программу данных из .dbf файла используйте команду “Import”.

- Для удаления часов из программы или выполнения дополнительных настроек часов Вы должны выбрать команду “Enter the password” и ввести пароль.

- Пароль по умолчанию ‘1’ в дальнейшем Вы можете изменить пароль.

- Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу помощи программы “Help”.

9.0 Аналоговые часы

|  | GammaMaster II имеет две независимых системы часов: - Цифровые часы - Аналоговые часы Операции с цифровыми часами описаны в разделе “Режим часов”. Аналоговые часы - Аналоговые часы имеют три стрелки показывающие: часы, минуты, секунды. Установка времени аналоговых часов - Оттяните винт, секундная стрелка прекратит движение. - Поворачивайте винт по часовой стрелке или против часовой стрелки, пока не установите нужное значение часов и минут. - Нажмите на винт, чтобы вернуть его в обычное положение, секундная стрелка начнет движение, аналоговые часы будут постоянно показывать текущее время. |
| --- | --- |

10.0 Технические характеристики

| Диапазон отображаемых значений МЭД: от 0.01 до 9999.99 мЗв/ч Диапазон пороговых значений МЭД: от 0.01 до 9999.99 мЗв/ч Диапазон отображаемых значений ЭД: от 0.001 до 9999.999 мЗв Диапазон пороговых значений ЭД: от 0.001 до 9999.999 мЗв Диапазон суммарного времени измерения ЭД: от 1 до 9999 часов Точность показаний МЭД: +/- 20% Точность показаний ЭД: +/- 20% Память для записи показаний МЭД: до 500 записей показаний Диапазон напряжений: от 0.06 до 1.5 мВ Время измерения уменьшается автоматически в диапазоне: от 300 до 2 секунд Аналоговые часы: Три стрелки показывают, часы, минуты, секунды Подсветка: Электро-люминесцентная подсветка | Системные требования к ПК: - ОС : Windows 98 / 2000 / XP - Процессор : Pentium 200 или выше - Память : 32 Мб или больше - Разрешение экрана : 800 х 600 или выше - IrDA (ИК) адаптер, CD-ROM Комплект поставки: Наручные часы GammaMaster II – 1 шт. Инструкция по эксплуатации – 1 шт. CD диск с программой – 1 шт. |
| --- | --- |